|  | AGGANCIAMENTO AL TRATTORE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Assicurarsi che i perni A degli attacchi per il solleva-mento siano ben puliti e lubrificati (fig.1 pag.7).  Infilare i perni nei bracci di sollevamento B ed inserire gli spilli di sicurezza C (fig.1 pag.7). IMPORTANTE A seconda della carreggiata del trattore utilizzare i perni interni od esterni in modo che lo slittone interno della barra A si trovi dietro alla ruota del trattore (fig.2 pag.7) |  |  Collegare l’albero cardanico e l’attacco 3° punto (fig.3 pag.7). Infilare nel 3°punto anche la piastra forata A. Altrimenti per l’aggancio catena, utilizzare il grillo in dotazione, fissandolo ad un foro della struttura del trattore. (continua) |
| I |  |  |  |
|  | COUPLING TO TRACTOR |  |  |
|  |  Make sure that the pins A of the lifting arms are clean and greased.  Insert the pins into the lifting arms B and insert the se-curity spindles C (picture 1 page 7). IMPORTANT According to the tractor’s track, use either internal or exter-nal pins, as to always leave the internal bar A slide be-hind the tractor wheel (picture 2 page 7). |  |  Connect the cardanic shaft and the third point coupling shaft (picture 3 page 7). Insert the drilled plate A into the third point arm. Otherwise, the proper hook can be used for the chain linking, fixing it to a hole in tractor structure. (follow) |
| GB |  |  |  |
|  | ACCROCHAGE AU TRACTEUR |  |  |
|  |  S’assurer que les pivots A des attaches pour le relevage soient propres et bien lubrifiées (fig.1 page 7).  Introduire les pivots dans les bras de relevage B et ensuite les épingles de sécurité C (fig.1 page 7). IMPORTANT Selon le chaussée du tracteur utiliser les pivots intérieurs ou extérieurs de façon que le patin inférieur de la barre A se trouve derrière la roue du tracteur (fig.2 page 7). |  |  Joindre l’arbre cardan à l’attache au 3ème point (fig.3 page 7). - Si le tracteur le permet, introduire aussi la plaque A dans le pivot du 3ème point. - Si cela n’est pas possible, pour accrocher la chaîne, il faut fixer la manille à un trou de la structure du tracteur. - (continue) |
| F |  |  |  |
|  | ENGANCHE AL TRACTOR |  |  |
|  |  Asegurarse que los pernios A de los enganches por el levantamiento estén limpios y lubricados.  Enchilar los pernios en los brazos de elevación B y in-troducir los pasadores de seguridad C (fig.1 pag.7). IMPORTANTE Dependiendo del ancho de via del tractor, utilizar los pernios internos o los externos, de forma que el patin in-terno de la barra A se encuentre siempre detrás de la rueda del tractor (fig.2 pag.7). |  |  Unir el arból cardanico y el ataque 3° punto (fig.3 pag.7). Enhilar en el perno tercero punto también la palanca ho-rada A. De otra forma, utilizar el grillete de dotación para engan-char la cadena, fijandolo a un taladro en la estructura del tractor. (a continuación) |
| E |  |  |  |
|  | KUPPLUNG AM TRAKTOR |  |  |
|  |  Sich vergewissern, daß die Stifte A der Befestigungs-punkte der Hubvorrichtung sauber und geschmiert sind (Bild 1 Seite 7).  Die Stifte in die Hubarme B hineinstecken und die Si-cherheitsspindeln C befestigen. WICHTIGE Je nach der Spurweite des Traktor den inneren oder aus-seren Stifte so benutzen, daß der innere Schlitten der Stange A hinter dem Traktorsrad liegt (Bild 2 Seite 7). |  |  Die Kardanwelle und die Kupplung des 3° Punktes (Bild 3 Seite 7) einsetzen. Wenn möglich, auch die gelochte Platte A in den Stift des dritten Punkt hineinstecken. - Wenn eine solche Lösung nicht möglich ist, stecken das bei gelieferte Hängegerüst in ein Loch der Traktorstruktur. - (folgt) |
| D |  |  |  |

B