|  | SOSTITUZIONE DENTI |  | SOSTITUZIONE PETTINE COMPLETO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ATTENZIONE Esistono due tipi di denti (punte): dente con passo da 76 mm (3”) per tipo GOLD e dente con passo da 50 mm (2”) per tipo GOLD ST (per prati con sassi). Il dente esterno sul lato della scarpa destra è sempre da 76mm (3”). Per sostituire i denti, alzare e bloccare la barra (fig.1 pag. 21). Togliere le viti a passo fine A che bloccano i denti. N.B. Ogni 150 ore di lavoro od una volta all’anno, so-stituire la striscia di consumo B (fig.1 pag.21). |  | Nel caso sia necessario sostituire il pettine completo A (fig. 2 pag.21), operare nel seguente modo: - sfilare lo spinotto B (fig.2 pag.21), avvitando sul filetto in-terno dello spinotto una vite M10, con funzione di estratto-re; - allentare le viti superiori che fissano i premilama e le pia-stre di consumo (fig.3 pag.21). |
| I |  |  |  |
|  | TEETH REPLACEMENT |  | COMPLETE COMB REPLACEMENT |
|  | WARNING There are two types of teeth (points): teeth with a pitch 76 mm (3”) for the GOLD type, and teeth with a pitch of 50 mm (2”) for the GOLD ST type (for lawns with pebbles). The teeth on the side of the right shoe are always 76 mm (3”). To replace teeth, lift and lock the cutting bar (picture 1 page 21). Remove the fine pitch screws A blocking teeth NOTE: Every 150 work hours or once a year, to replace the consumption strip B (picture 1 page 21). |  | If you need to substitute the complete comb A (picture 2 page 21), follow these instructions: - extract the piston pin B (picture 2 page 21), tightening a M10 screw (as an extractor) on its inside thread; - release the upper screws locking the blade holder and the consumption plates (picture 3 page 21). |
| GB |  |  |  |
|  | REMPLACEMENT DES DENTS |  | REMPLACEMENT DU PEIGNE COMPLET |
|  | ATTENTION Il existe 2 types de dents (pointes): une dent avec un pas de 76 mm (3”) pour le type GOLD et une dent avec un pas de 50 mm (2”) pour le type GOLD ST (pour gazons caillouteux). La dent externe sur le côté du sabot droit est toujours de 76 mm (3”). Pour remplacer les dents, lever et bloquer la barre de cou-pe (fig.1 page 21). Enlever les vis à pas fin A qui bloquent les dents. REMARQUE: Toutes les 150 heures de travail ou une fois par an, substituer le trait de consommation B (fig.1 page 21). |  | - Le cas où il est nécessaire remplacer le peigne complet A (fig.2 page 21), agir comme suit: - - enlever le goujon B (fig.2 page 21), en vissant sur le filet intérieur du goujon une vis M10, qui sert de chasse; - - desserrer les vis supérieurs qui fixent les presse-lames et les plaques de consommation (fig.3 page 21). |
| F |  |  |  |
|  | SUBSTITUCION DIENTES |  | SUBSTITUCION PATIN COMPLETO |
|  | ATENCIÓN Existen dos tipos de dientes (puntas): diente con paso de 76 mm (3”) para tipo GOLD y diente con paso de 50 mm (2”) para tipo GOLD ST (para praderas con piedras). El diente exterior en el lado derecho de la galga derecha es siempre de 76 mm (3”). Para remplazar los dientes, levantar y blocar la barra (fig.1 pag.21). Sacar los tornillos a paso fin A que bloquean los dientes. NOTA: Cada 150 horas de trabajo o una vece al año, substituir la superficie de consumo B (fig.1 pag.21). |  | Para remplazar el patin completo A (fig.2 pag.21) condu-cirse come sigue: - sacar el perno B (fig.2 pag.21) atornillando sobre el filete interno del perno un tornillo M10 con funcion de extractor; - aflojar los tornillos superiores que blocan la prensa de cuchilla y las planchas de consumo (fig.3 pag.21). |
| E |  |  |  |
|  | FINGERERSATZ |  | ERSATZ DES KOMPLETTEN MESSERS |
|  | ### ACHTUNG Es bestehen zwei Zahnsorten (Spitzen) d.h. Zähneabstand 76 mm (3”) für Typ GOLD und Zähneabstand 50 mm (2”) für Typ GOLD ST (für Wiesen mit Steinen). Der Außen-zahnabstand an der rechten Schuhseite beträgt stets 76 mm (3”). Um die Finger zu ersatzen, die Stange abheben und blo-ckieren (Bild 1 Seite 21). Die Feinschritt Schrauben A be-seitigen, die die Finger fixieren. HINWEIS: Der Verbrauchstreifen (Bild 1 Seite 21) muß alle 150 Arbeitsstunden oder einmal in Jähr ersetzen. |  | - Sollte es notwendig sein des kompletten Messers A zu er-sätzen (Bild 2 Seite 21), sollten Sie wie folgt verfahren: - - Der Bolzen B (Bild 2 Seite 21) beseitigen beim Schrau-ben auf das innere Gewinde einer M10 Schraube, die als Auszieher wirken soll; - - Die zwei oberen Schrauben, die die Messerhalter und die Verbrauchplatten fixieren, umschrauben (Bild 3 Seite 21). |
| D |  |  |  |

B