|  | SOLLEVAMENTO BARRA |  | DISTACCO DAL TRATTORE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ATTENZIONE ! Durante il lavoro, con il limitatore di corsa A abbassato (fig. 1 pag.13) agendo sul cilindro idraulico si ottiene il solleva-mento della barra falciante per le manovre di fondo campo. NOTA: il fermo B (fig.1 pag.13) consente di alzare contem-poraneamente il supporto di comando senza dover agire anche sui bracci di sollevamento del trattore. Per il solleva-mento totale della barra (condizione di trasporto) ruotare il limitatore (fig.2 pag.13) verso l’alto manualmente o azio-nando la corda dal posto di guida per Duplex Gold. |  | ATTENZIONE ! Con l’asta di sicurezza A agganciata (fig.2 pag.5) scaricare il cilindro idraulico e ruotare il fermo ribaltabile rosso B in posizione di riposo (fig.3 pag.13); dopo aver abbassato il piede C (fig.4 pag.13) appoggiare la macchina a terra e completare il distacco dal trattore. |
| I |  |  |  |
|  | BAR LIFTING |  | SEPARATION FROM TRACTOR |
|  | ATTENTION ! During work, keep the RPM limiting device A lowered (fig.1 page 13) while acting on the hydraulic cylinder: you will ob-tain the lifting of the cutting bar for the end field manoeu-vres. NOTE: The lock B (fig.1 page 13) allows to lift the com-mand support contemporary without acting on tractor lifting arms, too. For the total lifting of the bar (transport con-dition), turn the limiter (fig.2 page 13) upwards manually or use the cord from the operating station for the Duplex Gold. |  | ATTENTION ! ### With the safety rod A fastened (fig.2 page 5), unload the hydraulic cylinder and turn the red foldaway stop B to the idle position (fig.3 page 13); after having lowered the foot C (fig.4 page 13), lower the machine to the ground and com-plete the detachment of the tractor. |
| GB |  |  |  |
|  | RELEVAGE DE LA BARRE DE COUPE |  | DETACHEMENT DU TRACTEUR |
|  | ATTENTION ! Pendant le travail, le limiteur de course A abaissé (fig.1 page 13) en agissant sur le cylindre hydraulique on obtient le relevage de la barre fauchante pour les manoeuvres de fond. REMARQUE: l’arrêt B (fig.1 page 13) permet de lever en même temps le support de la commande sans agir aussi sur les bras de relevage du tracteur. Pour le soulèvement total de la barre (condition de transport), il faut tourner le li-miteur (fig.2 pag.13) vers le haut à main ou en actionnant la corde de l'emplacement de conduite pour la machine Duplex Gold. |  | - ATTENTION ! ## Avec la tige de sécurité A enclenchée (fig.2 pag.5), il faut vidanger le cylindre hydraulique et tourner l'arrêt basculant rouge B en position de repos (fig.3 pag.13); après avoir abaissé le pied C (fig.4 pag.13), il faut mettre la machine à terre et compléter le détachement du tracteur. |
| F |  |  |  |
|  | ELEVACION BARRA |  | SEPARACIÓN DEL TRACTOR |
|  | ¡ ATENCION ! Durante el trabajo, con el limitador de marcha A bajado (fig.1 pág.13), obrar sobre el cilindro hydráulico para obte-nir la elevación de la barra cortante, por las manjobras de fin campo. NOTA: el afirmador B (fig.1 pág.13) permite de elevar con-temporáneamente el sostén de mando si obrar tambien sobre los brazos de levantamiento del tractór. Para el izado total de la barra (condición de transporte), poner el limitador (fig.2 pág.13) hacia arriba, de forma manual o accionando la cuerda desde el puesto de conducción para Duplex Gold. |  | ¡ATENCIÓN! ### Con la varilla de seguridad A enganchada (fig.2 pág.5) descargar el cilindro hidráulico y girar el retén basculante rojo B hasta la posición de reposo (fig.3 pág.13); después de haber bajado el pie C (fig.4 pág.13) apoyar la máquina en tierra y completar la separación del tractor. |
| E |  |  |  |
|  | STANGEABHEBUNG |  | ABKLEMMEN VOM TRAKTOR |
|  | VORSICHT ! Die Mähstange kann gehebt werden, um die Operationen am Ende des Feldes zu erleichtern, beim Betätigung auf dam hydraulische Zylinder, wenn der Hubbegrenzer A gesenkt ist. NOTE: Die Festellvorrichtung B (Abb.1 Seite 13) erlaubt zu-gleich die Aufhebung der Steuerbehalter ohne auf die Hub-arme des Traktors zu betätigen. Zum vollständigen Hochfah-ren des Balkens (Transportzustand) ist der Begrenzer (Abb. 2 Seite 13) von Hand nach oben zu drehen bzw. das Seil vom Fahrersitz aus bei der Duplex Gold zu ziehen. |  | ACHTUNG! ## Bei eingehakter Sicherheitsstange A (Abb.2 Seite 5) ist der Hydraulikzylinder zu leeren und der rote umklappbare Anschlag B in Ruhestellung zu drehen (Abb.3 Seite 13). Nachdem der Fuß C (Abb.4 Seite 13) herabgefahren wur-de, ist die Maschine auf dem Boden abzusetzen und der Traktor weiter abzukuppeln. |
| D |  |  |  |

1

2

3

B

4

C