|  | CARATTERISTICHE TECNICHE |  | Premilama: premilama elastico con stacco rapido per estrazione lama. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Barra a doppio movimento alternativo. Larghezza di taglio: 1,68 - 1,82 - 2,12 m. (22 - 24 - 28 sez.) Peso: circa 236 kg. Presa di forza: 540 giri/min. Sgancio di sicurezza in caso di urto. Inclinazione barra: 55° verso il basso e 90° verso l’alto in fase di lavoro (fig.1 pag.5). Velocità di lavoro: fino a 15 km/h. Min. Potenza richiesta: kW 15 / HP 20. Lame: spessore lame 2,5mm. Pettine (punte): passo 76mm (3”) tipo GOLD per uso su prati senza sassi; passo 50mm (2”) tipo GOLD ST per uso su prati in presenza di sassi. |  |  |  |  |
|  |  |  | DOTAZIONE DI SERIE: |  |  |
| I |  |  | - Albero cardanico - Slitte supplementari - Kit attrezzi | - Protezione lama (per trasporto) - Lama completa (di scorta) - Manuale d'uso e manutenzione |  |
|  |  |  | IDENTIFICAZIONE Il numero del telaio è punzonato sul supporto della barra e riportato sulla targhetta (fig.3 - pag.5). Riportare il n° di matricola della macchina a pag.29. |  |  |
|  | TECHNICAL FEATURES |  | Blade pressing bars: elastic blade pressing bar with quick release for blade extraction. |  |  |
|  | Cutting bar with double alternative movement. Cutting width: 1,68 - 1,82 - 2,12 m (22 - 24 - 28 sec.) Weight: kg. 236 Power take-off: 540 R.P.M. Safety release device. Bar inclination: 55° downwards and 90° towards the top in operating mode (fig.1 page 5). Working speed: up to 15 km/h. Min. Requested power: kW 15 / HP 20. Blade: blade thickness 2,5 mm. Comb (points): pitch 76mm (3”) GOLD type for use on lawns without pebbles; pitch 50mm (2”) GOLD ST for use on lawns where pebbles are present. |  |  |  |  |
|  |  |  | STANDARD EQUIPMENT: |  |  |
| GB |  |  | - Cardan shaft - Additional skids - Tool kit | - Safety protection for cutter bar (for transportation) - Complete spare blade - Owner’s manual. |  |
|  |  |  | IDENTIFICATION The serial number is stamped on the cutter bar support and printed on the nameplate (picture 3 - page 5). Write down the machine code number on page 29. |  |  |
|  | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |  | - Presse-lames: presse-lame élastique avec détachement rapide pour l’extraction de la lame. |  |  |
|  | Barre de coupe à double lame. Largeur de coupe: 1,68 - 1,82 - 2,12 mt. (22 - 24 - 28 sez.) Poids: 236 kg. Prise de force: 540 tr/m. Décrochement de sécurité en cas de choc. Inclinaison barre: 55° vers le bas et 90° vers le haut en phase de travail (fig.1 page 5). Vitesse de travail: jusqu’à 15 km/h. Min. Puissance demandé: kW 15 / HP 20. Lame: épaisseur lame 2,5mm. Peigne (pointes): pas 76mm (3”) type GOLD pour un usage sur gazon sans cailloux; pas 50mm (2”) type GOLD ST pour un usage sur gazon avec cailloux. |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTILS EN SÉRIE: |  |  |
| F |  |  | - - Arbre cardan - - Patins supplémentaires - - Boîte outils | - - Protection de la lame (pour le transport) - - Lame complète (de rechange) - - Manuel d’entretien |  |
|  |  |  | - IDENTIFICATION - Le numéro du châssis est poinçonné sur le support de la barre de coupe et reporté sur la plaque (fig.3 - page 5). Transcrire le numéro de matricule a page 29. |  |  |
|  | CARACTERISTICAS TECNICAS |  | Sujetacuchillas: sujetacuchilla elástico con desacople rápido para extraer la cuchilla. |  |  |
|  | Barra con doble movimiento alternativo. Anchura de corte: 1,68 - 1,82 - 2,12 m. (22 - 24 - 28 sec.) Peso: 236 kg. Toma de fuerza: 540 RPM. Desanganche de seguridad en caso de choque. Inclinación barra: 55° hacia abajo y 90° hacia arriba en fase de trabajo (fig.1 pág.5). Velocidad de trabajo: hasta 15 km/h. Min. Potencia pedida: kW 15 / HP 20. Cuchilla: espesor cuchilla 2,5mm. Peine (puntas): paso 76 mm (3”) tipo GOLD para uso en praderas sin piedras; paso 50 mm (2”) tipo GOLD ST para uso en praderas con piedras. |  |  |  |  |
|  |  |  | DOTACIÓN DE SERIE: |  |  |
|  |  |  | - Transmisión cardánica - Patines supplementa-rios - Kit hierramientas |  | - Protección cuchilla (por el transporte - Cuchilla completa (repuesto) - Manual uso y mantenimiento |
| E |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IDENTIFICACIÓN El número de matrícula está acuñado sobre el soporte de la barra de corte e indicado en la placa (fig.3 pag.5). Transcribir el número de matrícula de la máquina a la pag.29. |  |  |
|  | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN |  | - Messerniederhalter: Messerspannniederhalter mit Schnell-öffnung zur Entfernung des Messers. |  |  |
|  | Mähstange mit doppel- alternierende Bewegung. Schnittbreite: 1,68 - 1,82 - 2,12 m. (Teile 22 - 24 - 28) Gewicht: 236 kg. Zapfwellendrehzahl: 540 U/min. Sicherheitsentkupplung Einrichtung. Balkenneigung: 55° nach unten und 90° nach oben wäh-rend der Arbeit (Abb. 1 Seite 5). Arbeitsgeschwindigkeit: bis 15 km/h. Min. Geeignete Leistung: kW 15 / HP 20. Messer: Messerdicke 2,5mm. Kamm (Spitzen): Abstand 76 mm (3”) Typ GOLD für Ein-satz auf steinlosen Wiesen; Abstand 50 mm (2”) Typ GOLD ST für Einsatz auf Wiesen mit Steinen. |  |  |  |  |
|  |  |  | STANDARD ZUBEHÖRTEILE: |  |  |
| D |  |  | - - Gelenkwelle - - Zusätzliche Schlitten - Werkzeuge | - - Messerschutz (beim Transports) - - Komplettes Ersatzmesser - Wartungsanleitung |  |
|  |  |  | - IDENTIFIZIERUNG - Die Gestellnummer steht auf der Mähbalkenaufhängung und auf dem Typenschild. (Bild 3 - Seite 5). Schreiben sie die Kodezahl auf Seite 29. |  |  |

90°

55°

1

1            3                      2                     4

7    5                     8                6

Zeichenerklärung - Leyenda - Légende - Key - Legenda:

1.  Marchio - trade mark - marque - marca - Marke

2.  Costruttore - manufacturer - constructeur - constructor -

Hersteller

3.  Modello - model - modèle - modelo - Modell

4.  Motore - motor - moteur - motor - Motor

5.  Potenza del motore - motor power - puissance du moteur

potencia del motor - Motorleistung

6.  Peso - weight - poids - peso - Gewicht

7.  n. di identificazione dell'anno di produzione - identification

number of production year - numéro d'idéntification de

l'année de mise en circulation - numero de identificación

de l'año de producción - Identifizierungsnummer der Pro-

duktionsjahr

8.  n. di serie - serial n. - n. de série - n. de serie - Serienzahl

3