|  | SOSTITUZIONE LAMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IMPORTANTE Prima di smontare la lama mettere in movimento la barra a vuoto per consentire la pulizia e facilitare l’estrazione:  togliere le 2 viti M8 (fig.1 pag.19);  disattivare tutti i premilama premendo con la chiave spe-ciale A (fig.3 pag.19) e, infilando la parte sporgente nell’in-taglio del dispositivo di blocco B, girare la chiave A as-sieme al dispositivo B bloccando il premilama in posizione sollevata (fig.4 pag.19). In alternativa utilizzare una chiave da 13 mm (fig.5 pag.19); |  |  sfilare la lama con l’apposita chiave in dotazione (fig.2 pag.19). IMPORTANTE Prima di rimontare pulire accuratamente tutte le superfici di scorrimento. La particolare zigrinatura consente di lavorare fino a 50 ore senza necessità di affilare. Successivamente affilare come lame normali. Serrare le due viti di fissaggio lama alla coppia di 2.7 kgm. |
| I |  |  |  |
|  | BLADE REMPLACEMENT |  |  |
|  | IMPORTANT Before stripping the bar, let it work loadless, to facilitate the cleaning, and:  take the two M8 screw off (picture 1 page 19);  disable all blade pressing bars, making use of the special wrench A (fig.3 page 19) and, fitting the protrusing part of the slot on the locking device B, turn the wrench A together with the device B, locking in the blade pressing bar in the raised position (fig.4 page 19). Alternatively, use a 13 mm wrench (fig.5 page 19); |  |  extract the cutting bar using the proper spanner (fig.2 page 19). IMPORTANT Before reassembling, all the sliding surfaces have to be ca-refully cleaned. Thanks to the particular knurling, the cut-ting bar can work up to 50 hours before gumming. Then, gum as a normal blade. Tighten the two blade fastening screws to the 2.7 kg torque. |
| GB |  |  |  |
|  | REMPLACEMENT DE LA LAME |  |  |
|  | IMPORTANT Avant de démonter la lame, mettre en mouvement la barre à vide pour en permettre le nettoyage et en faciliter l’ex-traction:  enlever les 2 vis M8 (fig.1 page 19);  Il faut désactiver tous les presse-lames en appuyant avec la clef spéciale A (fig.3 pag.19) et, en enfilant la par-tie saillante dans le créneau du dispositif de bloc B, il faut tourner la clef A avec le dispositif B en bloquant le presse-lame en position soulevée (fig.4 pag.19). Alternativement, il faut utiliser une clef de 13 mm (fig.5 pag.19); |  |  enlever la lame avec la clé spéciale mise en dotation (fig.2 page 19). - IMPORTANT - Avant de monter la lame de nouveau, nettoyer soigneuse-ment toutes les surfaces de glissement. - Le moletage particulier permet de travailler jusqu’à 50 heu-res avant d’effectuer l’aiguisage. Aiguiser ensuite comme pour les lames normales. Serrer les deux vis de fixage de la lame au couple de 2.7 kgm. |
| F |  |  |  |
|  | SUBSTITUCION CUCHILLA |  |  |
|  | IMPORTANTE Antes de desmontar la cuchilla, poner la barra en movi-miento vacio, para permetir la limpieza y facilitar la estrac-ción:  sacar los dos tornillos M8 (fig.1 pag.19);  desactivar todos los sujetacuchillas presionando con la llave especial A (fig.3 pág.19) y sacando la parte que sobre-sale por la muesca del dispositivo de bloqueo B, girar la llave A junto al dispositivo B bloqueando el sujetacuchilla en posición alzada (fig.4 pág.19). Como alternativa se pue-de utilizar una llave de 13 mm (fig.5 pág.19); |  |  sacar la cuchilla por la llave de dotación (fig.2 pag.19). IMPORTANTE Antes de volver a montar la cuchilla, limpiar con cuidado todas las superficies de desplazamiento. La particular gra-nulación permite de trabajar hasta 50 horas sin afilar. Des-pues, afilar como por cuchillas normales. Apretar los dos tornillos de fijación de la cuchilla al par de 2.7 kgm. |
| E |  |  |  |
|  | MESSERERSATZ |  |  |
|  | WICHTIG Vor dem Ausbau des Messers den Mähstange freilaufen lassen, damit sich die Messer reinigen können und das Ausziehen einfacher wird:  die zwei Schrauben M8 entfernen (Bild 1 Seite19);  alle Messerniederhalter deaktivieren; dazu den Spezial-schlüssel A (Abb.3 Seite19) verwenden; die hervorstehen-de Seite in den Schlitz der Blockiereinrichtung B stecken, den Schlüssel A zusammen mit der Einrichtung B drehen und somit den Messerniederhalter in angehobener Stel-lung blockieren (Abb.4 Seite19). Alternativ dazu einen 13er Schlüssel verwenden (Abb.5 Seite19); |  |  das Messer mit dem beigelieferten Schlüssel heraus-ziehen (Bild 2 Seite 19). - WICHTIG - Vor dem Zusammenbau alle Gleitflächen sorgfältig reini-gen. Die obengezähnten Klingen gewährleisten, daß das Messer erst nach 50 Arbeitsstunden geschlliffen werden mu. Nachher schleifen Sie wie normal. Die beiden Messerklemmschrauben bei 2.7 mkg anziehen. |
| D |  |  |  |

3

A

B

4

A

B

5

1

2