|  | VELOCITA’ DI LAVORO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IMPORTANTE Per avere un taglio di buona qualità si raccomanda di tenere la presa di forza a 540 giri/min. Compatibilmente con le condizioni del terreno anche la ve-locità di avanzamento del trattore è bene sia la più ele-vata possibile (tra i 10 e 15 km/h) per favorire lo scarico dell’erba. Per evitare ingolfamenti si consiglia di appoggiare la barra il più vicino possibile all’erba da tagliare, soprattutto in pre-senza di erbe aggrovigliate o allettate. |  | TENSIONE CINGHIA (fig.2 e 3 pag.11) Controllare periodicamente che l’estremità della molla sia allineata con il riferimento di colore rosso A. Se necessario agire sul dado e controdado B. SGANCIO DI SICUREZZA In caso d’urto contro ostacoli la macchina è protetta da uno sgancio di sicurezza. Questo si riaggancia inserendo la re-tromarcia. |
| I |  |  |  |
|  | WORKING SPEED |  |  |
|  | IMPORTANT To obtain a good cut level, we recommend to maintain the power take off at 540 rpm. According to the ground conditions, the moving speed should be as higher possible, too (between 10 and 15 km/h) to facilitate the grass discharge. In order to avoid flooding it is advisable to lay the bar as nearest as possible to the grass that has to be cut par-ticularly if the grass is entangled or bedridden. |  | BELT TENSION (pictures 2 and 3 page 11) Periodically check that the spring end aligns with the red-coloured ref. point A. If required, adjust the nut and lock nut B. SAFETY RELEASE DEVICE In case of impact, the machine is protected by a safety re-lease device which hangs up, inserting the reverse mo-tion. |
| GB |  |  |  |
|  | VITESSE DE TRAVAIL |  |  |
|  | IMPORTANT Pour une coupe de bonne qualité, nous conseillons de maintenir la prise de force à 540 tours/min. Dans la mesure où les conditions du terrein le permettent, la vitesse d’avancement du tracteur doit être élevé (comprise entre 10 et 15 km/h) pour faciliter l’éjection de l’herbe. Pour eviter des noyages, on conseille d’appuyer la barre le plus près possible à l’herbe à couper, sourtout s’il s’agit d’herbes emmêblèes ou couchèes. |  | - TENSION DE LA COURROIE (fig.2 et 3 page 11) - Contrôler périodiquement que l’extrémité du ressort soit bien alignée avec la tôle rouge A. - Si nécessaire, agir sur l’écrou et contre-écrou B. - DÉCROCHEMENT DE SÉCURITÉ - En cas de choc contre des obstacles, la machine est pro-tégée par un décrochement de sécurité, qui se raccroche en engageant la marche arrière. |
| F |  |  |  |
|  | VELOCIDAD DE TRABAJO |  |  |
|  | IMPORTANTE Para obtenir un corte de buena calidad, se tenga cuidado de mantenir la toma de fuerza a 540 rpm. En función de las condicciónes del terreno, la velocidad de avance del tractor debra ser la mas elevada posible (entre 10 y 15 km/h). Para evitar enfrascamientos, aconsejamos d’apoyar la bar-ra mas cerca posible à la hierba à cortar, sobre todo con hierbas triscadas o acostadas al suelo. |  | TENSION CORREA (fig.2 y 3 pag.11) Controlar periodicamente que la extremidad del muelle esté alineado con la plancha de color rojo A. Si es necesario, accionar la tuerca y la contratuerca B. DESENGANCHE DE SEGURIDAD En caso de choque contra obstaculos, la maquína está provista de un desenganche de seguridad. Esto se vuelve a enganchar, injerendo la marcha atrás. |
| E |  |  |  |
|  | ARBEITSGESCHWINDIGKEIT |  |  |
|  | WICHTIG Um einen hochwertigen Schnitt zu erhalten, ist es ratsam die Zapfwelle mit 540 U/min drehen zu lassen. Soweit es das Bodenzustand eralubt, soll auch die Vorwärtsge-schwindigkeit des Traktors so hoch wie möglich sein (zwischen 10 und 15 km/Std), um das Gras leichter ab-zuladen. Um Überflutungen zu vermeiden beratet man die Stange sehr nähe auf dem Gras, das geschnitten werden muss zu liegen vorallem als es vershlingen oder umgelegen ist. |  | - RIEMENSPANNUNG (Bild 2 und 3 Seite 11). - Periodisch überprüfen, daß das Federende in Reihe mit dem Roten Feinblech A ist. - Wenn nötig, die Mutter und die Gegenmutter B verstellen. - SICHERHEITSENTKUPPLUNG - Eine Sicherheitsentkupplung schütz die Maschine, falls sie gegen Hindernisse stößt. Durch kurzes Rückwärtsfahren wird das Mähwerk wieder in die Arbeitsposition engeklinkt. |
| D |  |  |  |

3 ## SCHEMA MONTAGGIO CINGHIE ## BELT ASSEMBLY DIAGRAM ## SCHEMA DE MONTAGE DES COURROIES ## ESQUEMA DEL MONTAJE DE LAS CORREAS ## SCHEMA RIEMENMONTAGE